20-113

Pro 2021 Scanner programmable

AM/FM

VHF :30-54/108-136/138-174 MHz

UHF :380-512 MHz

Le récepteur a balayage programmable Pro-2021 de Realistic permet de se tenir au courant de tous les événements d’une région. Il permet d’accéder directement a 23 000 fréquences reparties dans neuf gammes englobant les radioamateurs, les services publics, les avions et les services de transport. On peut programmer le Pro-2021 pour qu’il balaye jusqu'à 200 canaux de façon qu’on ne risque pas de manquer des informations importantes !

Le secret du Pro-2021 réside dans son microprocesseur de conception spéciale. Le clavier permet d’entrer et de changer facilement les fréquences. Le microprocesseur  permet aussi de disposer de fonctions spéciales, inconnues avec les autres récepteurs a balayage. Si l’on s’intéresse aux événements dans la région , le Pro-2021 peut rechercher automatiquement les stations en service dans des gammes de fréquences choisies. ON peut ainsi facilement localiser des stations et des services nouveaux.

La touche de priorité permet de ne jamais manquer les communications sur une fréquence particulière. Quand on écoute ou explore d’autres canaux, le Pro-2021 passe automatiquement au canal prioritaire en cas de réception.

Les performances supérieures du Pro-2021 s’expliquent pas l’utilisation des tout derniers progrès de la technologie des semi-conducteurs. En plus du microprocesseur, le Pro-2021 est équipe d’un circuit intégré a boucle d’accrochage de phase (PLL), de 47 circuits intégrés a semi conducteurs en métal-oxyde complémentaire (CMOS), de 6 circuits intégrés de 30 transistors, de 58 diodes et d’un affichage a cristaux liquides.

Le récepteur à balayage Pro-2021 possède de nombreuses caractéristiques :

- Gammes reçues :

30-50 MHz (F basse)

50-54 MHz (radioamateurs, 6m)

108-136 MHz (avions)

138-144 MHz

144-148 MHz (radioamateurs, 2m)

148-174 MHz (VHF haute)

380-450 MHz (radioamateurs)

450-470 MHz (UHF basse)

470-512 MHz (UHF haute)

Soit un total de 23 684 fréquences

- 200 canaux pour la mémorisation des fréquences

- Possibilité de mémorisation de 10 fréquences localisées pendant la recherche dans les canaux du bloc de contrôle

- Transfer rapide du bloc de contrôle aux blocs de mémoire permanente

- Grand affichage LCD  indiquant les fréquences et canaux explores, contrôles ou programmes, ainsi que l’état des canaux et le mode d’utilisation du Pro-2021

- Exclusion de canal avec circuit de saut incorpore

- Possibilité de pause de 2 seconde en interception d’une transmission pour ne pas rater la réponse

- Réception précise avec un filtre cristal pour la premier Fréquence Intermédiaire (10.7 MHz) et un filtre céramique pour la deuxième F.I. (455 kHz)

- Alimentation AC ou DC (masse négative)

- Maintien des mémoires avec pile de secours

- Berceau de montage mobile standard.

ATTENTION

Pour éviter tout risque d’électrocution, ne pas utiliser la prise avec une rallonge ou un connecteur qui ne correspondrait pas a la prise d’origine.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, ne pas exposer cet appareil a la pluie ou l’humidité.

L’utilisation de ce récepteur pour l’écoute de radio communications qui ne sont pas destinée au grand public peut être assujetti a licence  selon les règles canadiennes. Pour connaître ces licences, consulter l’office des radio-communications canadienne.

Table des matières

Apercu rapide de votre Pro-2021	5

Demarrage	5

Bouton Reset	5

Haut parleur	5

Connexion auxiliaire	5

Installation en fixe	5

Installation mobile	6

Antenne Mobile	6

Supreesion des parasites moteurs	7

Systeme electrique	7

Allumage	7

Utilisation du Pro2021	7

Comprehension de l’afficheur LCD	7

Sur l’afficheur	8

BATTerie faible	8

Indicateur ERROR	8

A propos des banques	8

Banque de stockage Permanent	8

Banque de stickqge temporaire	8

Modes d’operation	9

Programmation de fréquences	9

Trucs et Qstuces de programmation	9

Mode MANUEL	10

DELAY	10

SPEED	10

Masquage de fréquences	10

Masquage  de Banque	11

PRIORITY	11

Porgrqmmqtion de la mémoire prioritaire	11

Utilisation de la PRIORITE	12

Recherche avec le Pro2021	12

Utilisation de DELAY	12

Aperçu rapide de votre Pro-2021

Démarrage

Utilisation du Pro20211

Mode d’opérations

Programmation de fréquences

Trucs et astuces pour la programmation

Mode Manuel

Balayage de fréquences

Délai

Blocage Fréquences

Blocage Banques

Priorité

Recherche avec le Pro2021

Utilisation du Délai

Stockage de fréquences en mémoire

Déplacement de fréquences de la mémoire temporaire en mémoire

Birdies

Entretien

Troubleshooting

Type d’émissions

Spécifications

Diagramme fonctionnel

Notez ci-dessous le numéro de série de votre Pro2021

_____________________________________

Aperçu rapide de votre Pro-2021

Dessin et photo devant

Dessin et photo derrière

# Démarrage

Dévisser la plaque arrière afin d’accéder au compartiment a piles

Placer la pile 9V (nous recommandons un batterie Radio Shack alcaline longue durée type 23-553 ou équivalent) Votre Pro2021 contient une mémoire capable de stocker 200 canaux. Cette batterie conserve cette mémoire si l’appareil est débranché

>Dessin panneau arrière<

Votre Pro2021 peut conserver ses mémoires en cas de coupure de l’alimentation pendant un court laps de temps, de cette façon, vous pouvez remplacer la pile de sauvegarde sans perdre vos programmations.

Pour une bonne conservation des mémoires, vous pouvez remplacer cette pile tous les 6 mois. Notez que la durée de vie de la batterie sera diminuée de 6 a 3 mois en cas de déconnexion de l’alimentation sur une longue durée. Si le poste est allumé, un témoin BATT clignotera  si la pile est trop faible ou si il n’y en a pas d’installée.

# Bouton Reset

Lorsque l’afficheur LCD  n’affiche pas des données cohérentes ou n’affiche rien, appuyer sur ce bouton pour le réinitialiser. Avec l’alimentation allumée, presser le bouton avec un objet fin (stylo a bille par exemple). Note : toutes les mémoires stockées dans le 2021 seront aussi effacées et vous devrez les reprogrammer. Vous aurez peut être aussi a appuyer sur ce bouton en cas de changement de pile de sauvegarde.

# Haut parleur

En cas de difficulté d’écoute en zone bruyante par exemple, branchez sur ce connecteur EXT SPKR un haut parleur extérieur. L’utilisation de ce connecteur déconnectera le haut parleur intégré. Pour une meilleure restitution nous recommandons l’utilisation du berceau de support de haut parleur (référence catalogue 21-549.

# Connexion auxiliaire

Vous pouvez connecter sur TAPE OUT  un enregistreur. Pour une meilleure qualité, vous pouvez utiliser l’entrée auxiliaire de votre équipement.

# Installation en fixe

Votre Pro2021 est livre avec une antenne télescopique.

L’insérer dans l’emplacement prévu a cet effet sur le dessus de l’appareil et vissez. Déployer complètement.

Dans n’importe quelle installation de radio équipement, l’antenne est la pièce la plus importante. Bien que l’antenne incluse soit correcte pour la réception de signaux forts, une meilleure réception sera obtenue avec une antenne multi bande d’extérieur. Celle-ci doit être montée le plus haut possible car les émissions VHF et UHF voyagent en ligne droite. Plus ahute est l’antenne, meileure est la reception. Votre magasin RadioShack ropose une antenne parfaite pour la reception des VHF et des UHF (ref catalogue 20-014). Vous pouvez egaleemtn trouver les accessoires, cables et connecteur dans votre magasin RadioShack.

Image de l’antenne J

Connecter votre Pro-2021 a l’alimentation.

WARNING WARNING WARNING

Lors de linstallation ou du demontage d’une antenne exterieure, proceder avec prudence. Si ‘antenne commence a tomber, laissez la partir. Elle pourra rentrer en contact avec des lignes haut tension. Si l’antenne touche une ligne haute tension, un contact direct avec l’antenne, le cable ou le mat peut provoauer une electrocution.

Appeler la companie delectricite pour retirer l’antenne, ne le faites pas vous-meme.

# Installation mobile

La securite et la facilite d’utilisation sont les ;aitres mots lors d’une instllation dans un vehicuke.

Assurez vous de pouvoir acceder facilement aux réglages. Assurez vous egalement que les connections n’interferent pas avec les commandes du vehicule (frein, accelerateur, etc.)

Vous pouvez monter le récepteur sous ou sur le tableau de bord . utilisez le berceau de montage mobile fourni avec le récepteur. Attention au pervage des trous de fixation de ne pas endommages des connecteurs ou des appareillages du vehicule.

Votre Pro-2021 est concu pour operer avec une masse negative en 12V DC. Lorsque vous connectez les cables d’alimentation, observer la polarite. Utiliser le cable DC fourni. Inserer le connecteur dans l’appareil . L’autre extremite du cable  (rouge et noir) peuvent être connectes a l’allume cigare  (Radio Share reference 274-331. Ou vous pouvez egalement connecter le cable directement a la boite a fusibles du vehicule. Vfaites attention a la polarite , rouge au + et noir au -.

Consulter la carte a l’arriere du connecteur allume cigares ref 274-331 pour le brancher coreectement.

Attention . L’utilisation mobile d’un scanner peut être interdite and necessiter la detention d’une licence. Verifiez ce point avec les autorites en charge.

# Antenne Mobile

Il y a plusieurs positions pour monter une antenne sur un vehicule, comme indique ci-dessous

<crobar sdes antenne / voiture>

Garedez ces points a l’esprit lors du montage d’une antenne sur une vehicule :

- Assurez une connection solide, afin aue l’qntenne reste en position verticale meme si le vehicule se deplace.

- Montez l’antenne aussi loin que possible du compartiment moteur

# Supreesion des parasites moteurs

Votre Pro2021 est un recepoteur sensible, et restituera des signaux faibles. Cela signifie aue des bruits parasites peuvent efgalement recus et amplifies.

Dans une installation mobile, il est important de prendre toutes les mesures afind e reduire ces bruits parasites. Vus pouvez proceder comme definni ci-dessous afin de reduire ces bruits et obtnir une reception satisfaisante.

# Systeme electrique

De facon generale, les parasites sont generes par tout equipement transportant du courant. Tout appareil donnant une etincelle peut être cause de parasites. Connectez tout fil suspect a la masse avec une capacite coaxiale  de bonne aualite de 1 microFarad.

Une source reconnue de parasites est l’alternateur . Ce son ressemble a un chuintement musical, et changera selon la vitesse du moteur. Les bruits d’alternateur peuvent être reduits en intercalant une capacite coaxiale .

# Allumage

La’llumage est la source principale de parasites. Ce parasitage peut être identifie par le son qui varie selon le regime moteur. Les bruits dus a l’allumage se caracterisent par des ‘pop’ lorsque le moteur est au ralenti, donc la fréquence augmente avec le regime moteur.

Plusieurs choses peuvent ere faites pour ces parasites :

- Utilisation de cables d’alimages blindes

- Recherche de fuites sur les cables  d’allumage et remplacement eventuel

- Montage d’un kit suppresseur de parasites, qui blindera l’ensemble du faiscreau da’llumage.

# Utilisation du Pro2021

Photo du LCD

Allumer le récepteur avec le bouton ON/OFF en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. L’ecran s’allume, le poste est prêt a scanner.

Tourner le SQUECH dans anticlockwise, le bruit de fond sera audible. Si ce n’est pas le cas, tourner legerement le volume clockwise, le balayage s’arrêtera. Tuorner alors doucement le SQUELCH clockwise jusqu'à l’arret du bruit de fond et la reprise du balayage. Vous êtes prêt a programmer des fréquences.

# Comprehension de l’afficheur LCD

L’ecran a cristaux liquides de votre 2021 affiche le numéro du canal, la fréquence en cours, et le status des differentes fonctions, DELAY et LOCKOUT, et le mode d’operation en cours.

L’illustration montre les differents symboles, selon qu’ils sont affiches ou non, vous pouvez connaître le mode d’operation en cours.

# Sur l’afficheur

La ligne sous les numéros de banque montre la banque en cours d’utilisation. Le numéro en blanc sur le clavier donne le numéro de mémoire pour chaque banque..

La banque 1 contient les mémoires 1 a 20, la banque 2 les mémoires 21 a 40, et ainsi de suite jusqu'à la banque 10, qui contient les mémoires 181 a 200.

# BATTerie faible

Lorsque la charge de la pile devient faible, BATT est affiché et le Pro2021 émet un bip d’avertissement, Remplacer la batterie.

# Indicateur ERROR

Lorsque vous demandez une mémoire ou entrez une limite de bande, vous pouvez entendre trois bip et voir ERROR s’afficher. Cela signifie que la fréquence est erronée et vus ne pouvez pas l’entrer.

Cela signifie généralement que vous entrez une fréquence hors de la couverture du récepteur, comme 225.0MHz, ou que le point décimal est a la mauvaise place, par exemple 14.682MHz au lieu de 146.82 MHz. Identifiez votre erreur puis presser CLEAR. Vous pouvez alors entrer la fréquence correcte.

L’indicateur ERREUR apparaît également si vous entrer un numéro de mémoire inconnu du P2012, comme par exemple le canal 250.

NOTE : Tous les réglages tels que le Délai, Le lockout, la vitesse ou la priorité, le saut de banque, sont retenus lorsque vous éteignez le récepteur. A l’allumage, ces réglages sont effectifs.

# A propos des banques

Le P2021 a 10 banques de stockage, plus une onzième banque pour le stockage temporaire. Les banques doivent être utilisées comme un coffre fort a la banque, lorsque votre premier coffre est plein, vous devez en utiliser un autre. Si vous avez des valeurs dont vous ne savez pas précisément que faire, vous utiliserez une service spécial de stockage temporaire.

# Banque de stockage Permanent

Votre P2021 dispose de ce système pour le stockage des fréquences. Il existe 10 banques et chaque banques a 20 positions, appelées mémoires.

Vous pouvez donc au maximum stocker 200 mémoires.

Les chiffres blancs sur le clavier indique l’allocation des mémoires pour chaque banque. Lorsque les mémoires sont programmées, vous pouvez les balayer.

Pic BNK

# Banque de stockage temporaire

En mode de recherche, lorsque vous trouvez une fréquence, vous pouvez la stocker dans une banque temporaire, il s’agit de la banque MONITOR, elle n’est pas seulement utilisée pour le stockage rapide des fréquences trouvées, elle permet aussi de transférer son contenu dans n’importe laquelle des banques permanentes.

Lorsque MONITORE est affiché, cela signifie que vous utilisez cette banque.

En mode MONITOR, les 10 numéros en haut de l’afficheur représentent les 10 positions mémoires de cette banque.

NOTE : La fonction MONITOR ne marche qu’avec le mode SEARCH – Voir Storing Frequencies dans les mémoires MONITOR.

Le Soulignement indique la mémoire qui sera utilisée pour stocker la fréquence

Pic BNK Monitor

# Modes d’opération

Il y a quatre modes de fonctionnement sur le P2021 : Programmation, mode Manuel, Scanning et Recherche.

# Programmation de fréquences

La programmation du Proi2021 est très simple :

1. Sélectionner la mémoire

2. Presser PROGRAMM pour passer en mode de programmation

3. Entrer la fréquence

4. Presser ENTER

Exemple de programmation (fréquence 162.55MHz dans la mémoire 20)

Sélection de la mémoire de trois façons différentes :

Étape 1

- Presser MANUEL, continuer a appuyer  jusqu'à afficher 20, presser PROGRAM

- Presser 2 0 MANUAL, presser PROGRAM

- Presser PROGRAMM (PIC)

Presser 2 0  (PIC)

Presser PROGRAM (PIC)

Étape 2

Appuyer sur 1 6 2 . 5 5 (PIC)

Étape 3

Presser ENTER (PIC)

Pour programmer la fréquence suivante, changez de mémoire de cette façon

Presser PROGRAM pour passer a la mémoire suivante (PIC)

Répéter ces étapes pour programmer d’autres fréquences.

# Trucs et Astuces de programmation

Lorsque vous commettez une erreur en entrant un chiffre, pressez CLEAR et ré-entrer la fréquence correcte

Si vous entrer une fréquences non supportée par le Por2021, ERROR apparaît avec un signal sonore, Presser CLEAR et sélectionnez une autre fréquence.

Toutes les fréquences dans la couverture du Pro-2021 sera acceptée, cependant, la fréquence qui sera mémorisée sera au pas de 5kHz en VHF basses, 25 kHZ sur AIR, et 12.5 kHz en UHF. Le récepteur arrondi automatiquement la fréquence entrée a la fréquence valide la plus proche.

Par exemple, si vous entrez 125.2345MHz, le Pro2021 acceptera cette entrée comme étant 125.2250, ou alors l’entrée 398.2630 sera enregistrée comme 398.2625MHz.

Les capacités d’accord de votre 2021 est stockée dans le microprocesseur, il n’y a pas de possibilités de le modifier ou de l’étendre.

Si vous souhaitez modifier la fréquence contenue dans une mémoire, entrer les nouvelle fréquence sur l’existante, en utilisant les étapes mentionnées dans la section Programmation des Mémoires

# Mode MANUEL

Lorsque vus souhaitez écouter une fréquence , en mode de recherche ou de balayage, pressez MANUEL. En mode manuel, vous pouvez avancer dans les mémoires  en pressant MANUAL plusieurs fois, ou entrer le numéro de la mémoire puis MANUAL pour accéder a cette mémoire directement. Notez qu’en mode manuel, vous pouvez avoir aces aux mémoires bloquées ou au banques masquées

Balayage mémoires

Presser SCAN. Le Pro2021 commence alors a balayer toutes les mémoires programmées et s’arrête lorsqu’une émission est trouvée.

IMPORTANT : le Pro2021 ne lancera pas la recherche si le SQUELCH est réglé sous le point  au-delà duquel il n’y a as d’audio (SQUELCH ouvert)

Pour arrêter le balayage, presser MANUEL. Pour sélectionner une mémoire particulière, entrer le numéro sur le clavier, presser alors MANUAL, ou continuer a appuyer plusieurs fois sur MANUAL pour atteindre la mémoire désirée.

# DELAY

En mode de balayage, le Pro2021 s’arrêtera si une émission existe sur une fréquence programmée. A la fin de l’émission, le balayage reprend. La plupart des communications impliquent deux émetteurs, avec des pauses plus ou moins longues entre les émissions.

Appuyer sur DELAY pour arrêter temporairement le balayage sur une mémoire  (PIC)

Le Por2021 restera alors sur cette mémoire pour environ 2 secondes, vous donnant le temps d’entendre l’émission suivante sur la même fréquence.

DELAY apparaît sur l’afficheur pour indiquer que lq fonction DELAY est activée pour la mémoire sélectionnée.

Pour désactiver cette fonction, presser de nouveau DELAY, qui disparaît de l’afficheur. (PIC)

# SPEED

Lorsque le récepteur est allumé, la vitesse est a 8 mémoires / seconde.

Appuyer sur SDPEED change la vitesse de balayage de 8 a 4 mémoires seconde.

# Masquage de fréquences

Vous pouvez vouloir masquer certaines fréquences lors d’un balayage, dans le cas par exemple de transmissions continues (météo). Procédez de la façon suivante :

- Presser MANUAL pour arrêter le balayage

- Presser de nouveau MANUAL pour atteindre la mémoire que vous souhaitez masquer. Si vous connaissez la mémoire a masquer, cela peut être fait plus rapidement : entrer le numéro de la mémoire puis MANUAL.

- Presser LOCK OUT. L’indication LOCKOUT apparaît alors, ce aui signifie que cette mémoire sera masquée lors du balayage.

NOTE : En mode manuel, vous pouvez accéder a ces mémoires masquées.

Pour désactiver le masquage :

- Presser MANUAL pour arrêter le balayage

- Avancer jusqu'à la mémoire masquée

- Presser LOCK OUT de nouveau. LOCK OUT disparaît de l’affichage.

Vous pouvez masquer autant de mémoire que vous le souhaitez, mais il doit rester au moins une mémoire qui n’est pas masquée dans chaque banque, la dernière mémoire de chaque banque ne pourra être masquée.

# Masquage  de Banque

Au démarrage, toutes les banques sont disponibles pour le balayage. Vous pouvez masquer une banque entière en balayage. Ceci est intéressant si aucune mémoire n’est entrée dans une banque donnée – il n’y a alors pas d’intérêt à la balayer.

La touche LOCK OUT ne doit pas être utilisée pour masquer une banque. Procédez de la façon suivante :

Allumer le récepteur

Presser la touche correspondante a la banque que vous souhaitez masquer (PIC)

Le numéro de la banque masquée n’est alors plus surligné sur l’afficheur, et l’intégralité de la banque est masquée.

Presser son numéro de nouveau pour procéder au démasquage. (PIC)

Chaque numéro du clavier a des chiffre en blanc, ceux-ci correspondent aux mémoires contenues dans chaque banque.

Comme pour les mémoires, vous ne pouvez masquer toutes les banques, la dernière banque ne peut être masquée.

# PRIORITY

Vous pouvez procéder au balayage et cependant ne pas manquer une transmission sur une fréquence particulière.

Si une transmission a lieu sur cette fréquence prioritaire, le Pro2021 basculera sur cette fréquence.

# Programmation de la mémoire prioritaire

A l’allumage du récepteur, la mémoire 1 est définie comme la mémoire prioritaire. Si vous utilisez cette mémoire pour la fréquence prioritaire, vous n’avez pas besoin de la programmer.

Si vous souhaitez utiliser une mémoire différente comme mémoire prioritaire, presser PROGRAM, entrer le numéro de la mémoire concernée puis appuyer sur PRIORITY.

Un seul canal peut être désigné comme prioritaire. Si vous programmer une autre mémoire comme étant prioritaire, le mémoire utilisée précédemment perd son statut prioritaire.

Presser PROGRAMM (PIC)

Presser le numéro de mémoire 2 0 (PIC)

Presser PRIORITY (PIC)

Vous pouvez vérifier quelle mémoire est qualifiée comme prioritaire en appuyant sur PROGRAMM puis PRIORITY. Le « Ch » sur l’afficheur indique le numéro de la mémoire prioritaire.

# Utilisation de la PRIORITE

La fonction PRIORITY n’est disponible que dans les modes de balayage ou Manuel.

Appuyer sur PRIORITY pour activer la fonction. PRIORITY apparaît alors sur l’afficheur. Le récepteur vérifiera alors si il y a des transmissions sur la fréquence de cette mémoire et s’y arrêtera si c’est le cas.

Appuyer sur PRIORTY (PIC)

Pour annuler la fonction PRIORITY, appuyer de nouveau sur PRIORITY. L’indication PRIORITY disparaît alors de l’affichage. (PIC)

NOTE : Tous les réglages tels que le Délai, Le lockout, la vitesse ou la priority, le saut de banque, sont retenus lorsque vous éteignez le récepteur. A l’allumage, ces réglages sont effectifs

# Recherche avec le Pro2021

Pour rechercher des transmissions, presser PROGRAM, entrer les limites de recherche et utiliser UP ou DOWN pour lancer la recherche.

Appuyer sur PROGRAM (PIC)

Appuyer sur LIMIT (PIC)

Entrer la limite basse de la recherche (PIC)

Appuyer sur ENTER (PIC)

Appuyer sur LIMIT (PIC)

Entrer la limiter haute de la recherche (PIC)

Appuyer sur ENTER (PIC)

Lancer la recherche en utilisant les UP u DOWN.

DOWN lance la recherche à partir de la fréquence haute (PIC)

UP lance la recherche à partir de la fréquence basse

Appuyer sur SPEED pour accélérer ou ralentir la recherche.

# Utilisation de DELAY

La recherche s’arrête lors de la réception d’un signal, aussitôt que la transmission s’arrête, la recherche reprend. La plupart des transmissions étant entre deux émetteurs, DELAY permet une pause entre deux émissions.

Appuyer sur DELAY lorsque vous souhaitez mettre en pause la recherche. Le Pro2021 restera alors sur cette fréquence pendant 2 secondes (PIC)

Pour désactiver le DELAY, appuyer de nouveau sur DELAY (PIC)

Si vous souhaiter reprendre la recherche alors qu’un transmission est en cours, appuyer sur LIMIT, puis UP ou DOWN.

Pour reprogrammer les limites, appuyer sur PROGRAMM . Appuyer sur LIMIT. Chaque appui sur LIMIT montre le marqueur haut ou bas :  ---

Lorsque --- est en position basse, il s’agit alors de la limite basse, lorsque --- est en haut, c’est la limite haute.

Appuyer sur ENTER pour valider la fréquence entrée.

Mémorisation des fréquences

Le Pro2021 a 10 mémoire temporaires, lors d’une recherche, vous pouvez stocker les fréquences dans chaque mémoire.

- Pour chercher une transmission presser PROGRAM. Les 10 chiffres en haut de l’afficheur sont en fait les 10 mémoires temporaires qui peuvent être utilisées.

Entrer les limites de recherche et appuyer sur UP ou DOWN pour activer la recherche.

- Lorsque le recherche s’arrête sur une fréquence que vous souhaitez conserver, appuyer sur MONITOR.

Cela arrête la recherche et stocke la fréquence en mémoire MONITOR.

L’afficheur indique les mémoires, le chiffre souligne le numéro de mémoire utilisée (PIC)

- Presser UP ou DOWN pour reprendre la recherche. Si vous trouvez une autre fréquence a mémoriser, presser MONITOR de nouveau pour la stocker dans la mémoire temporaire suivante.

Répéter ces étapes pour stocker des fréquences sur les 10 mémoires. Si vous essayer de stocker une onzième fréquence, c’est la première qui est réutilisée, vous écrasez alors la mémorisation précédente pour la première mémoire.

Copier le contenu d’une mémoire temporaire vers la mémoire permanente

Vous pouvez copier une fréquence d’une mémoire MONITOR vers une mémoire permanente en pressant ENTER. Vous n’avez donc pas a écrire la fréquence puis le numéro de mémoire.

D’abord, sélectionner la mémoire dans laquelle vous souhaitez stocker la fréquence trouvée dernièrement, puis rappeler la mémoire MONITOR sur l’affichage, ensuite, presser ENTER pour procéder a la mémorisation.

- Presser PROGRAM

Sélectionner la mémoire a utiliser, puis presser PROGRAM

- appuyer sur MONITOR (PIC)

- appuyer sur MONITOR autant de fois que nécessaire pour rappeler la mémoire temporaire ou se trouve la fréquence a stocker. Comme vous êtes maintenant en mode monitor, vus pouvez utiliser le clavier pour sélectionner le numéro de mémoire temporaire. Vous observez alors la fréquence sur l’afficheur (PIC)

- Appuyer sur ENTER, cela mémorise la fréquence en mémoire permanente. (PIC)

- Si vous souhaitez mémoriser plus de fréquences, sélectionner un numéro de mémoire différent et PROGRAM, puis suivez les étapes 2 a 4 ci dessus.

Les fréquences mémorisées temporairement ne changeront pas tant que vous ne les modifierez pas.

Si vous souhaitez vérifier les transferts, retourner a l’affichage des mémoires permanentes en appuyant sur MANUAL.

L’afficheur indique alors que vous êtes en mode normal, le mot BANK apparaît en haut de l’affichage. Taper le numéro de mémoire puis MANUAL pour afficher le contenu de la mémoire.

------ Page 24 et down